109學年度臺中市國中技藝教育課程技藝競賽學科題庫

【機械職群】

（    ）  1.使用量角器量測30度角的工件，其補角為(A)60度　(B)70度　(C)120度　(D)150度。【1-3】

解答 　D

解析 　180°－30°=150°。

（    ）  2.鋸割時，鋸條折斷，換新鋸條後要如何鋸割？(A)換新鋸路　(B)循原鋸路先輕輕鋸割　(C)循原鋸路反向鋸割　(D)循原鋸路先重重鋸割。【2-3】

解答 　B

解析 　換新鋸條時，應循原鋸路輕輕鋸割使鋸路變寬，避免鋸條卡住。

（    ）  3.A-36-L-5-V-23之砂輪規格，5代表(A)結合材料(B)組織密度(C)磨料粒度　(D)結合度。【1-5】

解答 　B

解析 　砂輪規格依序排列：磨料－粒度－結合度－組織－製法。故5代表組織密度，數字愈小表示組織愈緻密。

（    ）  4.工作圖上標註「◎」之符號為(A)位置度　(B)圓柱面　(C)真圓度　(D)同心度。【1-1】

解答 　D

解析 　位置度、圓柱度、○真圓度、◎同心度。

（    ）  5.內分厘卡測爪之量測面外形為(A)斜面　(B)圓弧面　(C)平面　(D)凹面。【1-3】

解答 　B

解析 　內分厘卡如下圖所示，測爪之量測面為圓弧面，方可測量得內孔實際尺寸。

（    ）  6.若游標卡尺本尺1格1mm，取本尺49mm長作為游尺的長度，並將此長度50等分，則此游標卡尺的最小讀數為(A)0.02mm　(B)0.05mm　(C)0.1mm　(D)0.5mm。【1-3】

解答 　A

解析

（    ）  7.往複式鋸床鋸切鋼管時，宜選用的鋸條齒數為每25.4mm有
(A)4～6齒　(B)6～8齒　(C)8～10齒　(D)10～12齒。【1-5】

解答 　D

解析 　鋼管10～12齒、鋁和鋁合金4～6齒、低碳鋼6～9齒。

（    ）  8.內圓孔銼削時，銼刀的半徑須比內圓孔半徑？(A)稍小(B)小一倍　(C)稍大　(D)相等。【2-3】

解答 　A

解析 　內圓孔與銼刀半徑，如示意圖所示。

（    ）  9.銑床虎鉗上敲緊工件，不可使用下列何種材質之手錘？(A)銅(B)鋼　(C)鋁　(D)塑膠。【2-4】

解答 　B

解析 　敲緊工件應使用軟質手錘，如鉛、銅、鋁、塑膠等。(不可用鋼錘)

（    ） 10.公制工作圖中，半徑之表示符號是(A)T　(B)R　(C) f　(D)D。【1-1】

解答 　B

解析 　R半徑、f直徑。

（    ） 11.使用直徑10公厘端銑刀銑削一直溝槽，溝槽中心線距離基準邊40公厘，則銑刀由基準邊移到中心線距離為(A)55公厘　(B)50公厘　(C)45公厘　(D)40公厘。【2-4】

解答 　C

解析 　40+()=45mm。如圖所示。

（    ） 12.下列何者不是使用切削劑的目的(A)可增加刀具的壽命　(B)可增加切屑的流動性　(C)增加切削阻力　(D)降低工件及刀具溫。【1-5】

解答 　C

解析 　切削劑的主要目的是冷卻與潤滑，也就是降低切削溫度、減少切削阻力。(不是增加切削阻力)

（    ） 13.使用直徑相同銑刀銑削鋼鐵工件，適合於重銑削者為
(A)刀刃數多　(B)螺旋角小　(C)刀刃數少、螺旋角大　(D)刀刃數多、螺旋角小。【2-4】

解答 　C

解析 　重銑削宜選用刀刃數少(容屑空間大)、螺旋角大(銑削平穩)之銑刀。

（    ） 14.鑽孔直徑12公厘，每分鐘轉數為200，若0.5分鐘鑽削深度為10公厘，則其每轉進刀量為(A)0.1公厘　(B)0.3公厘　(C)0.5公厘　(D)0.7公厘。【2-4】

解答 　A

解析 　每分鐘鑽削深度=進刀量×每分鐘轉數(L=f×N)
∴ 得f=0.1公厘/轉。

（    ） 15.粗銑削30×60×90公厘六面體工件，應最先銑削
(A)30×60公厘　(B)60×90公厘　(C)30×90公厘　(D)任意面。【2-4】

解答 　B

解析 　銑削六面體應先加工最大的平面做為基準面，材料30×60×90mm，以60×90的平面最大。

（    ） 16.立式帶鋸機之鋸條熔接後，應施以何種處理？
(A)退火處理　(B)回火處理　(C)淬火處理　(D)正常化處理。【2-4】

解答 　B

解析 　鋸條熔接後施以回火處理，增加韌性。

（    ） 17.公制螺紋中1級是表示(A)最精密　(B)次精密　(C)普通精密　(D)不精密。【2-3】

解答 　A

解析 　公制螺紋配合等級：1級－精密配合、2級－中級配合、3級－鬆配合。

（    ） 18.鑽孔結果，其孔徑擴大之原因為
(A)鑽唇角過大　(B)鑽頭太鈍　(C)鑽唇間隙角太小　(D)鑽唇長度不同。【1-5】

解答 　D

解析 　孔徑擴大的主要原因是兩切邊不等長(鑽唇長度不同)。

（    ） 19.車削工件表面發生有刀痕或波紋狀，其原因是
(A)工件反轉　(B)刀具太尖　(C)刀具安裝過長　(D)工件材質過軟。【2-4】

解答 　C

解析 　刀具安裝過長，車削時容易產生抖動。

（    ） 20.A代號的砂輪，主要磨粒材料是(A)氧化鋁(Al2O3)(B)碳化矽(SiC)　(C)黏土　(D)樹脂。【1-5】

解答 　A

解析 　砂輪代號：A氧化鋁、WA白色氧化鋁、C碳化矽、GC綠色碳化矽。

（    ） 21.鋸條之規格為300×128×0.65，表示其厚度為？(A)1920(B)300(C)128(D)0.65公厘。【2-4】

解答 　D

解析 　鋸條規格依序為：長度×寬度×厚度。

（    ） 22.砂輪安裝後，須先旋轉約幾分鐘？(A)20分鐘　(B)15分鐘　(C)10分鐘　(D)3分鐘。【2-4】

解答 　C

解析 　此題答案應為3分鐘較適宜。考試時請以公佈答案作答！

（    ） 23.銑床銑削斜面的方法，下列何者不適宜？
(A)傾斜銑床頭　(B)傾斜工件　(C)傾斜虎鉗　(D)傾斜床台。【2-4】

解答 　D

解析 　一般銑床的床台無法傾斜。(萬能銑床的床台僅能水平偏轉)

（    ） 24.銑床安全止推裝置可停止(A)主軸馬達　(B)床台進給　(C)切削劑　(D)啟動馬達。【2-4】

解答 　B

解析 　床台進給極限處設有安全止推裝置，可停止床台進給繼續移動。

（    ） 25.車床進給螺桿節距為5公厘，進給環全周100刻度，如將手輪旋轉5刻度時，車刀前進或後退多少公厘？(A)0.25　(B)0.5　(C)1　(D)2.5。【2-4】

解答 　A

解析 　刻度環每格進給深度(車刀移動量) =。0.05×5格=0.25mm。

（    ） 26.銑削工件時為獲得較佳之表面粗糙度，銑刀宜選擇
(A)刃數少、進給快　(B)刃數多、進給快　(C)刃數少、進給慢　(D)刃數多、進給慢。【2-4】

解答 　D

解析 　要獲得較佳之銑削表面宜採：轉數高、進給慢、刃數多的加工條件。

（    ） 27.帶鋸機之鋸條容易卡屑的原因為何？
(A)進給太大　(B)進給太小　(C)鋸齒太細　(D)鋸齒太粗。【2-4】

解答 　C

解析 　鋸齒太細容屑空間不足。

（    ） 28.一組三角板可用來繪製的角度是(A)20°、30°、45°及75°　(B)15°、45°、60°及75°　      (C)30°、50°、75°及90°　(D)45°、50°、75°及90°。【1-1】

解答 　B

解析 　三角板可繪製的角度線均為15°的倍數，三角板的使用如下圖所示。

（    ） 29.下列何者不是優良切削劑的特性？(A)不腐蝕機器、刀具　(B)兼顧冷卻性及潤滑性　(C)具揮發性及泡沫　(D)高溫不易著火燃燒。【2-4】

解答 　C

解析 　切削劑的特性之一：不具揮發性及不產生泡沫。

（    ） 30.鬆緊外六角螺帽宜選用(A)管鉗扳手　(B)活動扳手　(C)開口扳手　(D)扭力扳手。【1-5】

解答 　C

解析 　鬆緊外六角螺帽可用活動扳手或開口扳手，開口扳手因開口固定，使用時較安全與把手長度較適宜。

（    ） 31.砂輪機之右側砂輪主軸，鎖固砂輪之螺帽，其旋向為
(A)右旋　(B)左旋　(C)左右旋皆可　(D)與砂輪旋轉方向無關。【1-5】

解答 　A

解析 　砂輪機心軸右側為右螺紋、左側為左螺紋。

（    ） 32.車削中切屑之厚薄與下列何者有關？(A)迴轉數(B)工作時間(C)切削速度　(D)進給量。【2-4】

解答 　D

解析 　進給量愈快，切屑愈厚。

（    ） 33.形成車槽刀的各刃角中，下列何者最大？
(A)前間隙角　(B)後斜角　(C)側切邊角　(D)側間隙角。【2-4】

解答 　B

解析 　高速鋼車槽刀的刃角如圖所示，以「後斜角」最大。

（    ） 34.一車床規格為“400×750”，則其最大車削直徑為
(A) f800公厘　(B) f750公厘　(C) f400公厘　(D) f200公厘。【2-4】

解答 　C

解析 　車床規格主要表示法：最大旋徑×兩頂心間距離。

（    ） 35.粗銑削鑄鐵六面體的第一面，護片裝置位置應在銑床虎鉗的
(A)底部　(B)固定鉗口　(C)活動鉗口　(D)固定、活動鉗口都要。【2-4】

解答 　D

解析 　鑄件銑削第一面時，因其他面均為毛胚面，硬度極高，固定鉗口及活動鉗口都要加裝護片保護鉗口。

（    ） 36.一般高速車床不能作何種加工？(A)輥花　(B)車螺紋　(C)車齒形　(D)車削內孔。【2-4】

解答 　C

解析 　齒輪之齒形可用銑床、鉋床或滾齒機切削，無法以車床完成。

（    ） 37.若游標卡尺本尺1格1mm，取本尺19mm長作為游尺的長度，並將此長度20等分，則此游標卡尺的最小讀數為(A)0.02mm　(B)0.05mm　(C)0.1mm　(D)0.5mm。【1-3】

解答 　B

解析 　游標卡尺最小讀數=本尺一格長度與游尺一格長度之差值。

（    ） 38.以高速鋼鑽頭在鑄鐵上鑽直徑25公厘孔，若鑽削速度為25公尺/分，鑽床主軸每分鐘迴轉數宜為(A)168rpm　(B)218rpm　(C)268rpm　(D)318rpm。【2-4】

解答 　D

解析 　或

（    ） 39.下列何種溝槽曲線變化較大，工件受力後容易由此處破壞？
(A)半圓槽　(B)U形槽　(C)方形槽　(D)V形槽。【2-4】

解答 　C

解析 　方形槽底部有直角，此處最容易發生應力集中現象，導致零件破壞。

（    ） 40.四爪獨立夾頭夾持工件校正中心，車床主軸每分鐘轉數若干_____rpm？
(A)1200　(B)320　(C)65　(D)0。【2-4】

解答 　D

解析 　主軸轉數應置於空檔(0rpm)，以手緩緩撥動主軸來校正工件中心。

（    ） 41.下列何種工具不適用在圓棒工件之端面劃線？
(A)磁性V形枕　(B)V形枕及C形夾　(C)V形槽平行箱　(D)角板。【2-2】

解答 　D

解析 　角板用於設定工作物成垂直狀或協助固定重心不穩之工件，不適用在圓棒工件之端面劃線。

（    ） 42.臥式銑床的主要特色，是下列何者呈水平？(A)床台　(B)主軸　(C)馬達　(D)床柱。【2-4】

解答 　B

解析 　主軸成水平者稱為臥式銑床；成垂直者稱為立式銑床。

（    ） 43.端銑刀的標準刀柄直徑中，通常不具下列何者之尺寸？
(A)10公厘　(B)12公厘　(C)14公厘　(D)16公厘。【2-4】

解答 　C

解析 　端銑刀標準刀柄直徑：φ6、φ8、φ10、φ12、φ16、φ20、φ25、φ32。

（    ） 44.一平面相交於兩平行面，其所形成之二交線互相
(A)傾斜　(B)相交　(C)垂直　(D)平行。【1-1】

解答 　D

解析 　如圖所示。

（    ） 45.桌上型靈敏鑽床欲鑽1.5mm之孔徑，擬採用鑽削速度30m/min，在下列4段轉速中宜採用(A)550rpm　(B)1050rpm　(C)1750rpm　(D)3000rpm。【1-5】

解答 　D

解析 　，選用最高轉數3000rpm。

（    ） 46.一般在鑽削低碳鋼時，麻花鑽頭的螺旋角宜選用(A)15度(B)25度(C)34度　(D)45度。【1-5】

解答 　B

解析 　鑽削鋼料：鑽唇角118°、鑽唇間隙角8°～12°、螺旋角20°～25°。

（    ） 47.直徑10公厘的精鉸孔，要使用之鑽頭直徑為
(A)10公厘　(B)9.7公厘　(C)9.5公厘　(D)9.3公厘。【2-3】

解答 　B

解析 　直徑5～20公厘，鉸削預留量0.2～0.3mm，鑽頭直徑=f10－(0.2～0.3)= f9.7～f9.8。

（    ） 48.車床橫向進給桿之刻度環每格進給深度為0.02公厘，若工件直徑要車小5公厘，則要進多少刻度數？(A)250　(B)125　(C)100　(D)50。【2-4】

解答 　B

解析 　進給深度0.02公厘，直徑會減少0.04mm，進刀刻度數=5÷0.04=125格。

（    ） 49.銑削六面體工件的第三面，置於虎鉗固定鉗口者應為
(A)第一面　(B)第二面　(C)第三面　(D)第四面。【2-4】

解答 　A

解析 　六面體銑削順序如下。

（    ） 50.對於相同進給速率及主軸轉數，若銑刀的刀刃數愈多，則每一刀刃的進給量
(A)愈大　(B)愈小　(C)與刀刃數無關　(D)一樣。【2-4】

解答 　B

解析 　銑床進給速率(F)=刀刃數(T)×每一刀刃的進給量(f)×主軸轉數(N)。

（    ） 51.高速鋼鑽頭鑽削中碳鋼時，宜選用的鑽削速度為
(A)15m/min　(B)25m/min　(C)35m/min　(D)45m/min。【1-5】

解答 　B

解析 　高速鋼鑽中碳鋼最適宜的鑽削速度為21～24m/min。

（    ） 52.正六角形每一內角等於(A)60°　(B)90°　(C)120°　(D)150°。【1-1】

解答 　C

解析 　正六角形如下圖所示。

（    ） 53.一般高速車床在相同八段進給變速桿位置及自動進給速率變換桿位置的條件下，下列何種轉數具有最大的自動進給速率(A)1800rpm(B)1200rpm(C)120rpm　(D)65rpm。【2-4】

解答 　A

解析 　車床自動進給以每轉多少公厘表示(mm/rev)，轉數愈高，車刀自動進給速率愈快。

（    ） 54.以外測爪量測60.00mm塊規時，游標卡尺的讀值為59.96mm，當量測工件的讀值為63.72mm，則工件的正確尺寸為(A)63.68mm(B)63.72mm(C)63.76mm　(D)63.80mm。【1-3】

解答 　C

解析 　60－59.96=0.04mm，游標卡尺的讀值需+0.04mm才是正確值，故63.72+0.04=63.76mm。

（    ） 55.下列有關銼刀的敘述，何者正確？(A)使用銅刷去除銼屑　(B)軟材料應使用細銼刀　(C)銼削鑄件，銼刀面加潤滑油　(D)使用新銼刀銼削鑄件表皮。【2-3】

解答 　A

解析 　1.軟材料應使用粗銼刀。2.銼削不可加潤滑油避免打滑。3.鑄件表皮應以廢棄之舊銼刀去除。

（    ） 56.螺絲攻的第一、二、三攻之區別為(A)牙深　(B)節距　(C)牙角　(D)絲攻前端的去角。【2-3】

解答 　D

解析 　第一攻前端去角7～8牙、第二攻3～4牙、第三攻1～2牙。

（    ） 57.雙切齒銼刀的上切齒的主要功用為何？(A)美觀　(B)礪光　(C)切削　(D)排屑。【2-3】

解答 　C

解析 　上切齒的主要功用為切削，下切齒為排屑。

（    ） 58.虎鉗必須單邊夾持工件時，須要注意什麼？
(A)在鉗口另一端加上墊塊　(B)輕力夾持　(C)隨意夾持　(D)夾持至工作表面變形。【2-3】

解答 　A

解析 　虎鉗單邊夾持會造成鉗口傾斜，不易夾緊工作物，應在另一端加上與工件等寬之墊塊，使鉗口平行。

（    ） 59.銑床前、後方向進給銑削時，床台應固定那一方向？
(A)前、後方向　(B)左、右方向　(C)上、下方向　(D)旋轉方向。【2-4】

解答 　B

解析 　床台前後方向進給銑削，左右方向應固定；左右方向進給銑削，前後方向應固定。

（    ） 60.什錦銼，下列何者齒距較細？(A)5支組　(B)8支組　(C)10支組　(D)12支組。【2-3】

解答 　D

解析 　什錦銼刀的支數愈多，銼齒愈細。

（    ） 61.通常高碳工具鋼手鋸條表面呈(A)黑色　(B)紅色　(C)藍色　(D)白色。【2-3】

解答 　A

解析 　高碳鋼鋸條因熱處理表面為黑色，高速鋼鋸條表面為藍色漆。

（    ） 62.銑床手輪刻度環每格為0.02公厘，欲移動床台5公厘，則手輪應轉
(A)50格　(B)150格　(C)250格　(D)350格。【2-4】

解答 　C

解析 　5÷0.02=250格。

（    ） 63.正常情況下，車床上切削灰鑄鐵時，切屑的形狀為
(A)長螺旋形　(B)短螺旋形　(C)碎片狀　(D)長條形。【1-5】

解答 　C

解析 　普通鑄鐵(灰鑄鐵)為脆性材料，切屑為碎片狀。

（    ） 64.鑽孔時，主軸轉速與鑽頭直徑(A)成反比(B)成正比(C)平方成正比　(D)平方成反比。【1-5】

解答 　A

解析 　鑽頭直徑愈大、轉速愈慢，兩者成反比關係。

（    ） 65.下列線條何者不以細線繪製(A)尺度線　(B)隱藏線　(C)折斷線　(D)剖面線。【1-1】

解答 　B

解析 　隱藏線以虛線繪製。

（    ） 66.若游標卡尺本尺1格1mm，取其9格在游尺上分成10格，則本尺1格與游尺1格相差(A)0.02mm　(B)0.05mm　(C)0.1mm　(D)0.5mm。【1-3】

解答 　C

解析

（    ） 67.工件旋轉刀具平移的工具機是(A)鋸床　(B)車床　(C)插床　(D)鉋床。【1-5】

解答 　B

解析 　車床是工件旋轉、刀具平移運動；銑床是刀具旋轉、工件平移運動。

（    ） 68.夾持直徑50mm之長圓管在鑽床上鑽孔，宜選用
(A)平行夾　(B)鯉魚鉗　(C)C形夾及角板　(D)V形枕及壓板。【1-5】

解答 　D

解析 　如圖所示。

（    ） 69.下列何種方式不是虎鉗夾持工件的原則？(A)工件高出鉗口表面愈高愈好　(B)儘量使固定鉗口承受切削力　(C)工件宜夾於鉗口中央　(D)夾持鑄鐵胚料宜加鉗口罩。【2-3】

解答 　A

解析 　工件高出鉗口約10mm以下為宜。

（    ） 70.“R26”輥輪之“R”係表示輥輪為(A)細紋　(B)粗紋　(C)左旋紋　(D)右旋紋。【2-4】

解答 　D

解析 　R表示右旋紋、L表示左旋紋。

（    ） 71.平面車床之特徵為(A)無尾座　(B)無刀座　(C)有兩個尾座　(D)無床軌。【2-4】

解答 　A

解析 　平面車床又稱正面車床，主要特稱是沒有尾座，適宜長度短且直徑大之表面、端面車削。

（    ） 72.車削工件直徑100公厘，切削速度每分鐘為120公尺，則主軸每分鐘宜選多少轉數？
(A)40　(B)140　(C)380　(D)900。【2-4】

解答 　C

解析 　(選最接近者)

（    ） 73.欲切斷壁厚0.1mm之鋼管，適合使用
(A)每吋18齒鋸條　(B)每吋24齒鋸條　(C)每吋32齒鋸條　(D)切管器。【1-5】

解答 　D

解析 　壁厚甚薄的管子不易以鋸子鋸斷，改用切管器為宜，如圖所示。

（    ） 74.銑削六面體工件應先選擇一面為基準，其基準面最好為
(A)最小面　(B)最大面　(C)任意一面　(D)次小面。【2-4】

解答 　B

解析 　基準面以最大面積者最佳。

（    ） 75.下列游標卡尺的操作方式，何者不正確？(A)使用後擦拭乾淨　(B)使用前檢查游尺的滑動情況　(C)不可與其它工具相疊　(D)內測爪可當劃針使用。【1-3】

解答 　D

解析 　內測爪不可當劃針使用。

（    ） 76.檢查螺紋車刀之刀角及在工件表面上對正牙刀的量具為
(A)角度規　(B)厚薄規　(C)節距規　(D)中心規。【2-4】

解答 　D

解析 　中心規對正牙刀的情形如下圖所示：

（    ） 77.下列何者為等腰三角形之三邊(A)9、9、20　(B)7、7、10　(C)6、6、16　(D)2、2、4。【1-1】

解答 　B

解析 　等腰三角形除兩邊等長外，又需滿足「任兩邊的和必大於第三邊」。

（    ） 78.鑽削鋼料時加切削劑，下列何者不是其主要功用？
(A)冷卻工件　(B)協助斷屑　(C)潤滑作用　(D)冷卻鑽頭。【2-4】

解答 　B

解析 　切削劑主要功用：冷卻(工件、刀具)與潤滑，與斷屑無關。

（    ） 79.下列砂輪簡稱何者為黏土結合法？(A)V法　(B)B法　(C)R法　(D)M法。【2-4】

解答 　A

解析 　黏土結合法(V)、樹脂法(B)、橡膠法(R)、金屬法(M)、蟲漆法(E)。

（    ） 80.下列哪一項不是鋸床鋸割不直的原因？
(A)鋸條不夠緊　(B)鋸齒磨損　(C)鋸割速度太快　(D)壓力太大。【2-4】

解答 　C

解析 　鋸割速度太快，鋸條磨耗大，與鋸割不直無關。

（    ） 81.固定於標準檢驗台的指示量錶先以A工件做歸零調整，再以此量錶量測B工件，其讀值為0.05mm，則此兩工件的大小關係(A)A＞B(B)A=B(C)A=B－0.05(D)B=A－0.05。【1-3】

解答 　C

解析 　以A做歸零，量測B工件，讀值0.05mm，表示B比A高出0.05，故B=A+0.05或A=B－0.05。

（    ） 82.螺絲直徑6公厘，節距1公厘，攻螺絲用鑽孔要使用的鑽頭直徑是多少？
(A)6公厘　(B)5.5公厘　(C)5公厘　(D)4.5公厘。【2-3】

解答 　C

解析 　鑽頭直徑=D－P=6－1=5mm。

（    ） 83.銑床床柱內部為空心體，其材質一般為(A)鋁合金　(B)中碳鋼　(C)高碳鋼　(D)鑄鐵。【2-4】

解答 　D

解析 　機械主體主要以鑄鐵製成，因鑄鐵中的石墨具有吸震功能。

（    ） 84.在100mm長的軸上切削40mm長的鍵座，宜選用之工具機為
(A)立式銑床　(B)車床　(C)往複式鋸床　(D)拉床。【1-5】

解答 　A

解析 　鍵座在立式銑床以端銑刀加工，如圖所示。

（    ） 85.宜採用下列何種量具量測尺寸公差為±0.05mm的工件
(A)鋼尺　(B)卡鉗　(C)游標卡尺　(D)分厘卡。【1-3】

解答 　C

解析 　鋼尺最小刻劃(精度)0.5mm，一般游標卡尺的精度0.02mm，分厘卡的精度0.01mm。

（    ） 86.下列何者不是溝槽的功用？(A)作為滾花退刀槽　(B)作為螺紋退刀槽　(C)公母件配合作精確的定位裝配　(D)階級或肩部之粗車基準。【2-4】

解答 　A

解析 　滾花無須退刀槽。

（    ） 87.銑床銑削長、薄形工件，通常較宜使用
(A)排銑法　(B)騎銑法　(C)逆銑法　(D)順銑法。【2-4】

解答 　D

解析 　銑削長、薄形工件，通常用順銑法(切削力向下)，工件較不易抖動。

（    ） 88.在車床床台之胚面上劃線，一般用何種塗料？
(A)粉筆　(B)立可白　(C)奇異筆　(D)紅丹液。【2-2】

解答 　A

解析 　車床床台以鑄造完成，表面之塗料以粉筆為宜，但易脫落而模糊。

（    ） 89.使用端銑刀粗銑削中碳鋼直溝槽，其溝槽形狀通常為
(A)上寬、下窄　(B)上窄、下寬　(C)一定垂直　(D)不定形。【2-4】

解答 　A

解析 　使用端銑刀側刃粗銑時，因銑刀受側向力作用，溝槽會有上寬、下窄的情形。

（    ） 90.手弓鋸條的寬度是(A)12公厘　(B)15公厘　(C)20公厘　(D)25公厘。【2-3】

解答 　A

解析 　常用的手弓鋸條尺寸為300×12×0.63mm(長度×寬度×厚度)。

（    ） 91.鑽床上鑽孔中鑽頭折斷可能的原因是
(A)鑽唇間隙角太大　(B)鑽唇角度太小　(C)進給太快　(D)切削速度太快。【2-4】

解答 　C

解析 　若鑽頭角度正確，進給太快是鑽頭折斷的主要原因。

（    ） 92.下列何者為天然磨料？(A)氧化鋯　(B)碳化硼　(C)氧化鋁　(D)剛玉。【2-4】

解答 　D

解析 　有「化」字者，均為人造磨料。

（    ） 93.一般銼齒的粗細和下列何者有關？(A)厚度　(B)硬度　(C)寬度　(D)長度。【2-3】

解答 　D

解析 　銼齒粗細與長度有關，同等級的銼齒，長度愈長，銼齒愈粗。

（    ） 94.通常使用三角板與丁字尺配合，無法繪出的角度是
(A)15°　(B)30°　(C)50°　(D)75°。【1-1】

解答 　C

解析 　三角板繪製的角度均是15°的倍數。(50不是15的倍數)

（    ） 95.鑽床之主軸孔為莫氏3號錐度，欲使用莫氏1號錐度柄之鑽頭時，需加裝
(A)筒夾　(B)套筒　(C)鑽頭夾頭　(D)頂心。【2-4】

解答 　B

解析 　套筒及使用情形，如圖所示。

（    ） 96.攻中碳鋼螺紋時，螺絲攻旋進與後退之比例為
(A)進一圈退一圈　(B)進半圈退一圈　(C)進圈退圈　(D)進一圈退半圈。【2-3】

解答 　C

解析 　一般工件攻縲紋宜進半圈、退圈，但中碳鋼硬度較低碳鋼高，螺紋攻進與後退比例應略降。

（    ） 97.銑削寬度為50公厘工件，面銑刀直徑宜選用(A)50　(B)75　(C)110　(D)140公厘。【2-4】

解答 　B

解析 　一般銑削寬度約為面銑刀直徑的～。
∴50=(～)D D≒65～100mm。

（    ） 98.車削圓桿，已知其轉數每分鐘159轉，切削速度為每分鐘25公尺，則圓桿直徑應為多少公厘？(A)40　(B)50　(C)60　(D)70。【2-4】

解答 　B

解析

（    ） 99.端銑刀銑削工件，刀具旋轉方向為
(A)順時針方向　(B)逆時針方向　(C)與床台移動同向　(D)與床台移動反向。【2-4】

解答 　A

解析 　端銑刀旋轉方向由上往下視之，應順時針方向旋轉。

（    ）100.車削外圓時，下列條件何者錯誤？
(A)車刀有負前間隙角　(B)刀尖與中心同高　(C)車刀有後斜角　(D)使用碳化物刀具。【2-4】

解答 　A

解析 　不論是「前間隙角」或「側間隙角」均須正值，才能切削。

（    ）101.下列何者宜用於去除去角的小毛邊？(A)油石　(B)銼刀　(C)砂紙　(D)刮刀。【2-4】

解答 　A

解析 　去角後的小毛邊，可用油石修除。

（    ）102.下列何項不是鋸床之鋸條磨耗過快之原因？
(A)速度太快　(B)壓力太大　(C)鋸齒與鋸割方向相反　(D)鋸條太厚。【2-4】

解答 　D

解析 　鋸條磨耗過快的原因：鋸齒裝反、速度太快、壓力太大等。

（    ）103.螺絲攻柄上註記D=10，P=1.5其意義是(A)直徑10公厘，牙深1.5公厘　(B)節徑10公厘、節距1.5公厘　(C)直徑10公厘，節徑10公厘　(D)直徑10公厘，節距1.5公厘。【2-3】

解答 　D

解析 　螺絲攻柄上註記：螺絲攻種類、公稱直徑(D)與節距(P)。

（    ）104.分厘卡歸零時，發現襯筒與套筒0點刻劃線偏量約為0.01mm，此時宜調整
(A)套筒　(B)襯筒　(C)棘輪　(D)主軸固定鎖。【1-3】

解答 　B

解析

（    ）105.火車輪可在下列何種車床車削？(A)自動車床(B)工具車床　(C)六角車床　(D)凹口車床。【2-4】

解答 　D

解析 　凹口車床適用於直徑大、工件短的加工件。

（    ）106.鑄鐵工件之鑽削，宜使用何種切削劑？(A)煤油　(B)豬油　(C)調水油　(D)不加切削劑。【2-4】

解答 　D

解析 　鑄鐵含有大量具潤滑效果的石墨，切削時不再添加切削劑。

（    ）107.指示量錶能檢驗微小的尺寸變化，其放大機構採用
(A)槓桿　(B)齒輪組　(C)槓桿及齒輪組　(D)電路訊號放大。【1-3】

解答 　C

解析 　指示量錶其放大機構採用齒輪組，如下圖所示，考試請以公佈答案作答！

（    ）108.使用角尺檢驗工件垂直度，需與下列何者配合
(A)平板　(B)內分厘卡　(C)游標卡尺　(D)外分厘卡。【1-3】

解答 　A

解析

（    ）109.手用螺絲攻容易變鈍的原因是
(A)工件太硬　(B)未使用第一攻　(C)未使用切削劑　(D)螺絲攻導孔過小。【2-3】

解答 　C

解析 　切削劑主要有冷卻與潤滑功用，可增加刀具壽命、降低切削熱。

（    ）110.選用砂輪時，不必考慮的項目為(A)顏色　(B)磨料　(C)粒度　(D)結合度。【1-5】

解答 　A

解析 　選用砂輪考慮項目：磨料－粒度－結合度－組織－製法。

（    ）111.所謂18齒鋸條是指多少長度內有18齒(A)10mm　(B)20mm　(C)25.4mm　(D)100mm。【1-5】

解答 　C

解析 　鋸條齒數是以每25.4mm長(1"長)內有多少齒數表示。

（    ）112.下列何者不是劃線用塗料？(A)油漆　(B)粉筆　(C)奇異筆　(D)立可白。【2-2】

解答 　D

解析 　立可白用於一般文字書寫之修正。

（    ）113.車削過程中最易使切屑變色之車刀材質為
(A)工具鋼　(B)合金鋼　(C)碳化物　(D)高速鋼。【2-4】

解答 　C

解析 　上述選項中，以碳化物的切削速度最快，切屑容易因高溫而變色。

（    ）114.下列何者不是劃線工具？(A)尖衝　(B)中心衝　(C)V形塊　(D)比例尺。【2-2】

解答 　D

解析 　比例尺用於製圖或地圖繪製等。

（    ）115.角度1度等於(A)100分　(B)120分　(C)1000秒　(D)3600秒。【1-3】

解答 　D

解析 　1度=60分，1分=60秒。1度=60×60=3600秒。

（    ）116.進行銼削工作時，鑄鐵工件的胚面應該
(A)不必去除　(B)留到最後再去除　(C)用新的銼刀銼削去除　(D)先去除再銼削。【2-3】

解答 　D

解析 　鑄件胚面硬度高，避免銼刀鈍化，應先磨除或以廢棄舊銼刀去除後再銼削。

（    ）117.銑削加工，其進給速率之單位為
(A)轉數/每分鐘　(B)轉數/每秒鐘　(C)公尺/每分鐘　(D)公厘/每分鐘。【2-4】

解答 　D

解析 　銑削進給速率以「公厘／每分鐘」表示，車削以「公厘／每轉」表示。
切削速度之單位：以「公尺／每分鐘」。

（    ）118.銑床虎鉗鉗口使用護片主要目的為
(A)保護鉗口　(B)保護刀具　(C)增加夾持力　(D)配合工件高度。【2-4】

解答 　A

解析 　鉗口護片以軟質金屬製成，鉗工虎鉗之鉗口護片(鉗口罩)主要是保護工作物、銑床鉗口護片主要是保護鉗口。

（    ）119.銑削斜面其斜度為，大端尺寸50公厘，小端尺寸42公厘，則其長度應為
(A)160公厘　(B)180公厘　(C)200公厘　(D)220公厘。【2-4】

解答 　A

解析

（    ）120.下圖中游標卡尺的讀值是
 (A)21.62mm　(B)22.62mm　(C)23.62mm　(D)24.62mm。【1-3】

解答 　B

解析 　整數：22；小數：0.62(游尺6右側第一條刻劃與本尺對齊)，讀值是22.62mm。

（    ）121.下列符號何者表示為真平度
(A)　(B)　(C)　(D)【1-1】

解答 　C

解析 　對稱度、─ 真直度、真平度、平行度。

（    ）122.以高速鋼鑽頭在鑄鐵上鑽削30mm孔徑，若切削速度為25m/min，則鑽床主軸轉速約為
(A)145rpm　(B)185rpm　(C)225rpm　(D)265rpm。【1-5】

解答 　D

解析

（    ）123.工件輥花前，宜先進行_____以減輕阻力(A)車槽　(B)車錐度　(C)擴孔　(D)去角。【2-4】

解答 　D

解析 　工件輥花後端面會有嚴重毛邊，宜進行去角，若以減輕阻力考量亦可先行去角。

（    ）124.若游標卡尺本尺1格1mm，取其39格在游尺上分成20格，則本尺2格與游尺1格相差(A)0.02mm　(B)0.05mm　(C)0.1mm　(D)0.5mm。【1-3】

解答 　B

解析 　(負值，此為游尺加長型之游標卡尺，本尺改取2格計算)。。

（    ）125.車床上馬達使用V形皮帶傳動主軸，若皮帶張得過緊，則下列何者不會發生？
(A)軸承超負荷　(B)皮帶壽命短　(C)阻力增加　(D)傳動不確實。【2-4】

解答 　D

解析 　皮帶過緊，不易打滑，傳動較確實。

（    ）126.劃線工作時選用基準面，下列何者為宜？
(A)取已加工面　(B)取圓的中心面　(C)取未加工面　(D)取孔的中心面。【2-2】

解答 　A

解析 　劃線之基準面選用「已加工面」且「面積大者」為宜。

（    ）127.車床導螺桿螺距6mm，擬切削4mm之螺紋，若主軸端柱齒輪選用32齒，則導螺桿端齒輪為(A)48齒　(B)56齒　(C)64齒　(D)72齒。【1-5】

解答 　A

解析 　，導螺桿端齒輪=48齒。

（    ）128.車床之主軸方向稱為(A)徑向　(B)逆向　(C)縱向　(D)橫向。【2-4】

解答 　C

解析 　車床的主軸方向稱為軸向(縱向)、直徑方向稱為徑向(橫向)。

（    ）129.下列何者不是外分厘卡的重要特性(A)量具本身非常精確　(B)磨損尚可歸零調整　(C)可量測工件外徑　(D)可量測工件槽寬。【1-3】

解答 　D

解析 　外分厘卡用於測量外部尺寸，無法量測內部尺寸(孔徑、槽寬…)，槽寬需以內分厘卡量測。

（    ）130.宜採用下列何種量具量測尺寸公差為±0.01mm的工件
(A)鋼尺　(B)卡鉗　(C)游標卡尺　(D)分厘卡。【1-3】

解答 　D

解析 　分厘卡測量精度可達0.01mm，外形如下圖所示。

（    ）131.以比例1：10繪圖，若圖面長度為50mm，則實際長度應為
(A)5mm　(B)50mm　(C)100mm　(D)500mm。【1-1】

解答 　D

解析 　比例1：10，表示圖被縮小1/10，實際長度應將圖面長度乘以10。50×10=500mm。

（    ）132.使用端銑刀銑削中碳鋼溝槽，通常銑削深度不宜超過銑刀直徑幾倍？
(A)倍　(B)1倍　(C)1又倍　(D)1又倍。【2-4】

解答 　A

解析 　端銑刀銑削深度通常在銑刀直徑的以下。

（    ）133.銑床不能對工件進行(A)平面加工　(B)壓花　(C)鑽孔　(D)凹槽加工。【1-5】

解答 　B

解析 　壓花需以車床加工。

（    ）134.游標卡尺上的深度測桿是依附於下列何部位滑動
(A)外側測爪　(B)內側測爪　(C)本尺背面　(D)游尺。【1-3】

解答 　C

解析 　深度測桿是固定在游尺上，依附在本尺背面的溝槽而滑動。

（    ）135.使用面銑刀銑削工件平面時，通常銑削寬度約為面銑刀直徑之幾倍為宜？
(A)倍　(B)倍　(C)1又倍　(D)2倍。【2-4】

解答 　B

解析 　一般銑削寬度約為面銑刀直徑的～。

（    ）136.銑削工作若銑刀磨耗太快時，可將切削速度(A)提高　(B)降低　(C)不變　(D)先低後高。【2-4】

解答 　B

解析 　切削速度是影響刀具壽命最顯著的因素，銑刀磨耗太快，可將切削速度降低。

（    ）137.平板上不可放置(A)V形枕　(B)尺台　(C)手錘　(D)劃線台。【2-2】

解答 　C

解析 　平板是劃線或量測的基準平面，上面不可放置手錘、扳手、銼刀、鉸刀…等手工具或刀具。

（    ）138.下圖中公制分厘卡的讀值是
  (A)12.18mm　(B)12.68mm　(C)13.18mm　(D)13.68mm。【1-3】

解答 　B

解析 　12.5+0.18=12.68mm。

（    ）139.鑽孔時，鑽頭將穿過工件的進給率宜(A)加快　(B)減慢　(C)不變　(D)暫停。【1-5】

解答 　B

解析 　鑽頭貫穿時，阻力突然消失，進給率宜減慢，也就是施加壓力宜減少。

（    ）140.若游標卡尺本尺1格1mm，取本尺39mm長作為游尺的長度，並將此長度20等分，則此游標卡尺的最小讀數為(A)0.02mm　(B)0.05mm　(C)0.1mm　(D)0.5mm。【1-3】

解答 　B

解析 　(負值，此為游尺加長型之游標卡尺，本尺改取2格計算)。。

（    ）141.攻製“M16×2.0”螺紋，鑽削孔徑宜為
(A)12公厘　(B)13公厘　(C)14公厘　(D)15公厘。【2-3】

解答 　C

解析 　鑽削孔徑=螺紋公稱直徑(D)－節距(P)=16－2=14mm。

（    ）142.一般工件為清楚劃出線條，在工件表面上可塗何種塗料較佳？
(A)油漆　(B)粉筆　(C)奇異筆　(D)紅丹液。【2-2】

解答 　C

解析 　一般工件劃線塗料用奇異筆，毛胚面用粉筆(易脫落)或油漆。

（    ）143.砂輪規格為WA-60-K-8-V，其中WA是代表下列何者？
(A)製法　(B)組織　(C)粒度　(D)磨料。【2-4】

解答 　D

解析 　砂輪規格排列順序：磨料－粒度－結合度－組織－製法。

（    ）144.柱膝式銑床床台可作幾個方向進給？(A)4個　(B)3個　(C)2個　(D)1個。【2-4】

解答 　B

解析 　柱膝式銑床床台可作左右、前後、上下(X、Y、Z)三個方向的進給。

（    ）145.圖面上實線、虛線、中心線、割面線及尺度線重疊時，最優先者為
(A)實線　(B)虛線　(C)中心線　(D)割面線。【1-1】

解答 　A

解析 　線條優先順序：實線→虛線→中心線或割面線→折斷線→尺度線→剖面線。

（    ）146.立式銑床主軸在迴轉中變速是屬於
(A)無段變速　(B)有段變速　(C)塔輪皮帶變速　(D)齒輪組變速。【2-4】

解答 　A

解析 　無段變速－主軸在迴轉中變速；有段變速－主軸在完全停止後才能變速。

（    ）147.銑床銑削鑄鐵黑皮胚面，通常不宜適用
(A)順銑法　(B)逆銑法　(C)騎銑法　(D)排銑法。【2-4】

解答 　A

解析 　順銑法是刀刃由工件表面開始向下銑切。鑄件若用順銑法，刀刃會因胚面甚硬而崩裂，應使用逆銑法。

（    ）148.下列何者不是劃平行線及垂直線的工具？(A)鋼尺　(B)角尺　(C)劃線台　(D)V形枕。【2-2】

解答 　A

解析 　鋼尺可劃直線，無法劃垂直線。

（    ）149.手弓鋸條在工作中常折斷，原因是
(A)材料太硬　(B)材料太薄　(C)鋸條裝配過緊　(D)材料太軟。【2-3】

解答 　C

解析 　鋸條裝配過緊，會失去原有彈性而容易折斷。

（    ）150.四邊形的二對角線相等且互相垂直，則此四邊形為
(A)長方形　(B)正方形　(C)梯形　(D)不等邊四邊形。【1-1】

解答 　B

解析 　正方形兩對角線相等且互相垂直，如下圖所示。