臺中市東區大智國民小學

設置太陽能光電球場暨校舍光電屋頂標租案

投標位置(示意圖)及補充說明

- 詳細可提供區域範圍

- 光電球場

- 籃球場1。

- 籃球場2。

全校區平面圖

籃球場2 籃球場1

本校提供租賃標的場址如上，紅色框線區塊為施作光電球場區域，本圖僅為示意圖，請至現場勘察規劃。

- 設施需求說明

- 籃球場光電球場：

  - 範圍：以現有籃球場1及籃球場2為施作範圍。

  - 光電球場須做頂棚，以防範球直接擊打到光電板及燈具，並對光電板  
 及燈具防護。

  - 夜間照明設備：四周需架設LED燈光設備、防水度須達IP65以上，
 安裝高度不可低於600公分，固定於球場長邊線外兩側樑上最高處或
 周邊立柱上，以斜照對側邊交叉方式投射，夜間亮度需足夠300lux
 以上，周邊裝設相關電源線路設備需加以防護。
 原有照明設備如有需要可進行移動。

  - 籃球場中央2座球柱進行遷移。

  - 籃球場若因施工造成原場地、管線破壞處須加以復原。

  - 籃球場之光電球場場地柱子需立於球場周邊，並施作高度達2公尺防 
 護墊（材質:EVA、厚度:30mm），立柱位置以盡量不破壞原場地設計， 
 若造成原場地破壞處須加以復原。

  - 光電球場周邊原有樹木盡量維持現有狀況如有需要移植需與學校討 
 論。

  - 光電球場周邊圍牆或光電棚架柱子上，擇適當高度分別設置4處雙電
 源插座並附防護盒及鎖具。

  - 重要機電位置加裝隔離圍欄，並設置危險告示。

10、如工程需要，相關設施需移動、調整位置需知會學校。

(五)以上所有施做，承租廠商須負將來防水及保固責任。

三、屋頂之現況、設置時之施工動線與安全、是否影響結構安全、排水與防漏等、

請務必先行至現場實地場勘，了解評估後，依評選項目要點，再行規劃，詳

述於設置計畫書。